II. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI I TERV

Kompolt Község

Helyi Építési Szabályzatáról szóló

8/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelet

egységes szerkezetben

Módosította: 2/2020. (IV. 29) önkormányzati rendelet

Kompolt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelete

Kompolt Község helyi építési szabályzatáról

Kompolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§. (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletében és a 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében felsorolt szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

## Fejezet:

Általános előírások

- A rendelet hatálya és alkalmazása

1.§ (1) A rendelet hatálya Kompolt község teljes közigazgatási területére terjed ki.

- Az (1) bekezdésben lehatárolt területen területet felhasználni, továbbá építési telket kialakítani, épületet, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, rendeltetésüket megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt kiadni, az általános érvényű és hatósági előírásoknak, valamint az e rendelet rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad.

- A rendelet csak a 2. mellékletet képező m=1:5000-res belterületi szabályozási, valamint a 3. mellékletet képező m=1:25.000-res külterületi szabályozási tervvel együtt érvényes.

## Fejezet:

Településrendezési követelmények

- Az előírások alkalmazása

2.§ (1) A belterületi szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni, és attól eltérni csak a szabályozási terv módosításával lehet:

a) a szabályozási vonalakat,

b) az építési övezethatárokat,

c) az építési korlátozásokat,

d) az övezeti jellemzőket (beépítési mód, beépítési %, legnagyobb megengedett

e) építménymagasság, legkisebb telekterület)

f) építési hely határát,

g) belterületi határt,

h) védőterületek határát

i) védett területek határát

(2) A szabályozási terven irányadó jellegűnek kell tekinteni az (1) pontban nem szereplő szabályozási elemeket, melyeket a továbbtervezés során javaslatként kell figyelembe venni. Ezen elemeket akkor nem kell figyelembe venni, ha a területre külön tömbönként beépítési terv készül.

- Területelhasználás

3.§ (1) A terv területe jellemző rendeltetésének megfelelően

a) beépítésre szánt területekre, és

b) beépítésre nem szánt területre tagolódik.

(2) 	A beépítésre szánt területek:

a) Lakóterület, ezen belül Falusias lakóterület –Lf.

b) Vegyes terület, ezen belül Településközpont vegyes terület -Vt

c) Gazdasági terület, ezen belül kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület -Gksz

d) Különleges terület, ezen belül

da) Különleges – temető terület övezet -Kt

db) Különleges –sportpálya terület övezet -Ksp besorolásúak.

(3) A beépítésre nem szánt területek:

a) Közlekedési terület,ezen belül

aa) Közúti - Köu

ab) Kötöttpályás- Kök

b) Zöldterület, ezen belül Közpark övezet - Zkp

c) Erdőterület, ezen belül

ca) Védelmi rendeltetésű erdők övezete -Ev

d) Mezőgazdasági terület, ezen belül

da) Általános mezőgazdasági terület -Má

db) Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület - Mko

e) Vízgazdálkodási terület -V

f) különleges terület, ezen belül

fa) Nyersanyag-kitermelés céljára szolgáló bányaterület övezete—KkB

fb) kutatóintézet övezete –KkKu besorolásúak.

- Telekalakítás

4.§ (1) Telket alakítani csak az övezeti előírásokban meghatározott minimális telekméretek, az érintett ingatlanokon kialakult beépítés és a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével lehet.

(2) A kialakítandó telkek bármelyikének közterületről megközelíthetőnek kell lennie.

(3) A község belterületén új nyúlványos telek nem alakítható ki.

(4) A telekalakítás általános szabályai: A kialakítandó és beépíthető új építési telkek minimális szélessége:

a) oldalhatáron álló beépítési mód esetén 15 m,

b) szabadon álló beépítési mód esetén 18 m.

## Fejezet:

Területfelhasználási egységek övezeti szabályozása beépítésre szánt területek övezetei esetében

- Lakóterület

5. § (1) A lakóövezetek jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgálnak, azonban más elsődleges funkciójú építmény, épület is elhelyezhető az építési övezet telkeinek területén.

(2) Falusias lakóterületen elhelyezhető:

a) lakóépület, mező- és erdőgazdasági üzemi építmény,

b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) szálláshely szolgáltató épület,

d) kézműipari építmény,

e) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

f) sportépítmény,

g) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb – nem nagyüzemi – gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény.

- Az adott építési övezeti előírásokban szereplő legkisebb telekméretnél kisebb területű kialakult építési telek is beépíthető, ha a régi helyett új lakóépület épül és a benapozás, tűzvédelem előírásai betarthatók.

- Az építési övezetek területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó ipari tevékenység, telephely nem létesíthető.

- A lakóépületeken a tető hajlásszöge és anyaga a kialakult környező beépítéshez igazodjon.

- Egy telken maximum két önálló lakás helyezhető el.

- Állattartó épület csak az önkormányzati állattartásról szóló rendeletben foglaltak szerint helyezhető el.

6. § (1) Lf-1 jelű Hagyományos védett településszerkezet területén levő falusias lakóterület építési övezetben

a) a Deák Ferenc utca mentén, valamint a Széchenyi utca páros oldalán új főépület csak a kijelölt építési hely területén belül, vagy az északi telekhatár mentén helyezhető el.

b) a Deák Ferenc és Széchenyi utcák mentén csak utcára merőleges telekosztás alakítható ki.

c) nyeles telek nem alakítható ki.

d) üzemanyagtöltő nem helyezhető el.

e) a csatornahálózat kiépítése után új épület csak csatornára való rákötéssel helyezhető el

(2) Lf-2 jelű Kialakult hagyományos falusias lakóterület építési övezetben

a) üzemanyagtöltő nem helyezhető el.

b) a csatornahálózat kiépítése után új épület csak csatornára való rákötéssel helyezhető el

(3) Lf-3 jelű Falusias lakóterület új házhelyterület építési övezetben

a) építmény az irányadó építési hely területén belül helyezhető el, az oldalhatáros beépítés szabályai szerint.

b) a csatornahálózat kiépítése után új épület csak csatornára való rákötéssel helyezhető el

(4) A Falusias lakóterület övezeteire vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

- Településközpont vegyes terület

7. § (1) A településközpont vegyes építési övezetek területei elsődlegesen lakó intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb, lakóterületet nem zavaró létesítmények elhelyezésére szolgálnak.

(2) Az övezetben elhelyezésre kerülő épületeken magastetőt kell alkalmazni. Az övezet területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó tevékenységek nem végezhetők / folytathatók.

(3) A közintézményeket az akadálymentes közlekedés előírásainak megfelelően kell kialakítani.

(4) Az övezetekben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

8. § (1) Vt-1 jelű Műemléki környezetben fekvő történeti településközpont vegyes terület építési övezetben

a) A kastély telkén belül új épület nem helyezhető el.

b) A kastélyparkot védett kertként kell kezelni az idős fák védelméről gondoskodni kell.

c) Az övezet területén új épület csak a területileg illetékes kulturális örökségvédelmi hatóság hozzájárulásával és kikötéseivel helyezhető el.

(2) Vt-2 jelű Kialakult intézményi településközpont vegyes terület építési övezetben az oktatási intézményeken kívül, lakóépület kivételével a 7. § (1) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el.

(3) Vt- 3 jelű Tervezett igazgatási és ellátó központ településközpont vegyes terület építési övezetben

a) Zöldbeágyazottan az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó, valamint kereskedelmi és szolgáltató funkciók helyezhetők el, egységes építészeti koncepció alapján.

b) A tervezett funkciók több épületben is elhelyezhetők.

c) Egy telken elhelyezett önálló épületeknek úszótelkeket kell kialakítani, melyhez önálló helyrajzi számú közutat kell lejegyezni. Egy telken belül több épület is elhelyezhető.

d) A közintézmények kertjét az épületekkel együtt kertészeti tervek alapján kell kialakítani.

e) Minden önálló épületnek külön közműcsatlakozással kell rendelkeznie.

f) Lakófunkció csak az emeleti szinteken helyezhető el.

(3a) Vt-4 jelű településközpont vegyes terület építési övezetben kizárólag egészségügyi és oktatási rendeltetésű intézmények helyezhetők el,

(4) A Településközpont vegyes terület övezeteire vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

- Gazdasági terület

9. § (1) A gazdasági területek a közigazgatási területen:

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület — Gksz és

- egyéb ipari gazdasági terület — Gipe

építési övezetekbe tartoznak.

(2) A gazdasági területek építési telkein belül a lakó- és településközponti vegyes övezetekkel határos telekhatárok mentén összefüggő, többszintes növényállományú védő zöldsávot kell telepíteni, melynek minimális szélessége 10 m.

(3) Az egyes építési telkeken az adott építési övezetre előírt legkisebb zöldfelületi arány alapján kiszámított legkisebb zöldfelület nagyság minden megkezdett 200 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni és fenntartani.

(4) Anyag vagy hulladéktárolás közterületen még ideiglenesen sem folytatható. Veszélyes hulladék csak a környezeti előírásoknak megfelelően, telephelyen belül tárolható.

(5) A gazdasági terület építési övezetein belül azok a tevékenységek folytathatók, amelyekhez szükséges védőtávolságok a környező területek jogszerű területhasználatát nem korlátozzák.

10. § (1) A Gksz-1 jelű Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági - kialakult mezőgazdasági kutatóintézet terület építési övezetén elhelyezhető

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület, lakások, melyek a gazdálkodási funkcióhoz feltétlenül szükségesek, a beépített terület max. 30 %-án

c) igazgatási, egyéb irodaépület.

(2) A Gksz-2 jelű Kialakult kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenységet folytató területek építési övezetén elhelyezhető épületek, építmények

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület, lakások, melyek a gazdálkodási funkcióhoz feltétlenül szükségesek, a beépített terület max. 10 %-án

c) igazgatási, egyéb irodaépület.

(3) A Gksz-3 jelű Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tervezett új vállalkozói területek építési övezetén elhelyezhető épületek, építmények

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület, lakások, melyek a gazdálkodási funkcióhoz feltétlenül szükségesek, a beépített terület max. 10 %-án

c) igazgatási, egyéb irodaépület.

(4)	A Gksz-3 jelű építési övezetben építmény csak az építési hely területén belűl helyezhető el.

11.§ (1) A Gksz-4 jelű Kisvállalkozási kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetben elhelyezhető épületek, építmények

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

c) igazgatási, egyéb irodaépület.

(2) A Gksz-4 jelű Kisvállalkozási kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetben önálló lakóépület nem helyezhető el.

(3)	A Gksz-4 jelű Kisvállalkozási kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetben

a) a zöldfelületek kialakítására vonatkozóan	kertépítészeti tervet (M 1:200) kell készíteni,

b) a kertépítészeti tervnek kertrendezési 	tervet, növénykiültetési tervet, finom tereprendezési tervet, és az ezekhez tartozó 	szöveges munkarészeket kell tartalmaznia,

c) a szomszédos lakóterületek védelme miatt az övezetben levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenységek, valamint bűzt, diffúz légszennyezést okozó tevékenységek nem folytathatók,

d) az egyes telkek zöldfelülettel borított részét háromszintes (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani,

e) a közutak fásítva alakítandók ki, az utak mentén legalább az egyik oldalon egységes - azonos korú és fajú egyedekből álló - fasorok telepítendők.

(4) A Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezeteire vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

11/A § (1) A Gipe-1 jelű egyéb ipari gazdasági építési övezetben elhelyezhető:

- környezetet nem zavaró rendeltetésű gazdasági rendeltetésű épület,

- a gazdasági rendeltetésű épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, amelyek a gazdálkodási rendeltetéshez feltétlenül szükségesek, a beépített terület legfeljebb 10%-án.

(2) Az egyéb gazdasági terület építési övezeteire vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 3/A pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

- Különleges területek

12.§ (1) A különleges területek építési övezeteibe a temetők területe, és a sportpálya területe tartozik.

(2) A különleges területek övezeteit az akadálymentes közlekedés előírásainak megfelelően kell kialakítani.

(3) Az övezetek területén haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.

(4) A Különleges temető terület övezeten belül, temető és az ezzel a funkcióval összhangban lévő épület, építmény helyezhető el.

(5) A Különleges temető terület övezetére vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

13. § (1) A Különleges sportpálya építési övezeten belül kizárólag a sportoláshoz szükséges kiszolgáló funkciójú épületek, építmények helyezhetők el, pl. szociális blokk, lelátó-, öltözőépület.

(2) Az övezetek területén a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó pl. nagy szállításigényű, zajos, bűzös, vagy porszennyeződést okozó tevékenységek nem végezhetők / folytathatók.

(3) A Különleges sportpálya terület övezetére vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

## Fejezet:

Területfelhasználási egységek övezeti szabályozása beépítésre nem szánt területek övezetei esetében

- Közlekedési terület

14. § (1) A közlekedési területek – közúti Köu, kötöttpályás Kök – övezetbe tartoznak az OTÉK szerint meghatározott, közlekedést szolgáló területek, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánutak. A közlekedési területek telekhatárait, szabályozási szélességét és védőtávolságát a szabályozási terv ábrázolja.

(2) Közlekedési célra területet alakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati szabványoknak és előírásoknak, és jelen tervnek megfelelően szabad. A közlekedési területen belül bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység, továbbá reklámcélú berendezés telepítése csak a vonatkozó jogszabály előírásai szerint történhet.

(3) A közút mellett -meghatározott területsávban végzett tevékenységeknél a vonatkozó jogszabály1 rendelkezéseit kell figyelembe venni. A helyi külterületi utak mentén építmény az úttengelytől 6-6 méterre helyezhető el.

(4) A közforgalom elől el nem zárt magánutak kialakítását telekalakítási és útépítési engedélyezési terv készítése során kell meghatározni a vonatkozó jogszabály szerint a közútnak megfelelő paraméterekkel.

(5) A parkolást/rakodást az vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően kell megoldani. A saját telken kívüli parkolóhely kialakításának feltételeit az Önkormányzat helyi parkolási rendeletben, külön jogszabályban rögzített módon határozza meg.

(6) A Kál-Kápolna-Kisterenye vasútvonal számára a jelenlegi területét fenn kell tartani. A Bp-Miskolc-Mezőzombor vasútvonal területe a szabályozási tervlap szerint bővül. A vasútvonalak melletti építési tevékenységnél, illetve építmények elhelyezésénél a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell figyelembe venni. Vasúti átjáró mellett a külön jogszabályban meghatározott rálátási háromszög – lakott területen a csökkentett rálátási háromszög – területén belül építményt, egyéb létesítményt elhelyezni, növényzetet ültetni a jogszabály előírásai szerint lehet.

- Közműterület

15. § (1) A közműveket, valamint azok biztonsági övezetét közterületen kell kialakítani. Amennyiben ez nem lehetséges úgy a közmű- és szállítóvezetékek valamint azok biztonsági övezete számára szolgalmi jogi bejegyzéssel helyet kell biztosítani. Szolgalmi joggal terhelt területen mindennemű építési tevékenység csak a kedvezményezett hozzájárulásával végezhető / folytatható.

(2) A közműlétesítmények ágazati előírások szerinti védőtávolságain belül mindennemű építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén végezhető / folytatható.

(3) A vízbázisok külső védőterületén – korlátozásokkal – csak mezőgazdasági tevékenység végezhető.

(4) A területen a vízhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó tűzszakaszhoz szükséges vízmennyiséget minden körülmények között biztosítsa. A tűzcsapot úgy kell elhelyezni, hogy a védendő építményeknél 100 m-nél nagyobb távolság ne legyen.

(5) A zárt szennyvíztározó medencéből az összegyűjtött szennyvizeket rendszeres és ellenőrizhető módon a kijelölt szennyvízleürítő helyre kell szállíttatni.

(6) A nyílt árkokba, patakba, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell szüntetni.

(7) A település területén a talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem lehetséges.

(8) A szennyvízcsatorna-hálózat megépítése után a szennyvízgyűjtőket üzemen kívül kell helyezni, új közműpótló nem létesíthető. A megszüntetett szennyvízgyűjtőket a talajból el kell távolítani, helyüket rekultiválni kell.

(9) A szennyvízcsatorna rendszerbe csak a hatályos jogszabályok szerinti szennyvíz vezethető be, ellenkező esetben a szennyvíz előtisztításáról – a vonatkozó jogszabályok szerint – gondoskodni kell. A település területén elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell létesíteni.

- Szennyvízcsatornába sem ingatlanon belül, sem közterületen csapadékvizet bevezetni nem szabad.

- A csapadékvíz elvezetésére zárt illetve nyílt csapadékvíz-elvezető rendszert kell építeni. A beépített, illetve a beépítésre szánt területen burkolt út csak a vízelvezetés megoldásával együtt építhető.

- A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.

- A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét a befogadóig ellenőrizni kell minden nagyobb 0,5 ha-t meghaladó telekterületű beruházás megvalósítása esetén. A beruházás csak akkor valósítható meg egy területen, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.

- Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet, árok, vízfolyás, vízmosás, stb. egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján az illetékes vízügyi hatóság engedélyével szabad.

- A vízfolyások, vízfelületek partéleitől a karbantartás számára szabadon kell hagyni az alábbi szélességű fenntartási sávokat: A Tarna-patak esetében a parti sávot a depóniák mentett oldali lábvonalától kell számítani.

a) VIZIG kezelés esetén 6-6 m-t,

b) társulati kezelés esetén 4-4 m-t,

c) önkormányzati kezelés esetén 2-2 m-t,

d) nyílt árkok mentén az egyik oldalán legalább 2 m-t, a másik oldalán legalább 1 m-t.

- Középnyomású földgázzal ellátott területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáz nyomásszabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezés csak az előkertbe, az udvarra vagy az épület alárendeltebb homlokzatára helyezhető.

- A települést érintő gázvezetékek ágazati előírás szerinti biztonsági övezetét szabadon kell hagyni. Azt érintő tevékenység csak a szolgáltató hozzájárulásával végezhető / folytatható.

- A termékvezetékek szabvány szerinti védőtávolságát és a szakági előírásokat a területen be kell tartani.

- A jelenleg beépítetlen területek igénybevételekor épület csak a teljes közművesítés, a terület vízrendezése és szilárd burkolatú úttal való megközelítése esetén létesíthető. Az építkezés megkezdésének előfeltétele a vízjogi engedély alapján készülő vízelvezető rendszer kiépítése.

- A Tarna patak menti telkeken új lakóház építése csak a vízkár-veszélyeztetettség egyedi vizsgálata mellett valósítható meg.

- Zöldterületek

16.§ (1) A Zkp jelű közpark övezet telkein elhelyezhető

a) a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér, stb)

b) a terület fenntartásához szükséges épület.

(2) A közparkokat kertészeti kiviteli tervek alapján kell kialakítani.

(3) Az övezet területét az akadálymentes közlekedés előírásainak megfelelően kell kialakítani.

(4) Az övezet telkein, különösen a gyermek játszószerek esetén a használók testi épségét nem veszélyeztető létesítmények helyezhetők el.

(5) A Zöldterület közparkok övezetére vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

## Erdőterületek

### 17.§ (1) A közigazgatási területen található erdőterületek az elhelyezhető építmények szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:

### a) Ev-1: védelmi rendeltetésű, védendő élőhelyű erdő - védett erdő

### b) Ev-2: az ökológiai folyosók területén lévő erdőterületek

### (2) Az Ev–1 jelű övezetbe a védő szerepet betöltő védelmi rendeltetésű erdőterületek, erdősávok kerültek besorolásra.

### Az Ev-1 övezetben:

### a) épületek nem helyezhetők el,

### b) kizárólag olyan nem épület jellegű építmények, létesítmények pl. nyomvonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró utak, ismeretterjesztést szolgáló építmények helyezhetők el, amelyek az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák.

### c) közutak, valamint országos helyi és közforgalom elől el nem zárt magánutak, illetve a vasútvonal mellé telepítendő Ev-1 jelű erdők pontos helyét, szélességét, hosszát és magasságát az illetékes útkezelővel, vagy vasút üzemeltetővel közösen kell meghatározni. Ezen erdőterületek keresztmetszeti szélessége nem lehet kisebb 30 m-nél, területük min. 90%-ban zárt faállománnyal telepíthetők be.

### d) a meglévő védő erdő sávokat kötelező fenntartani a gazdasági területek, külterületi mezőgazdasági üzemi területek körül, a telephelyek, üzemek környezetre gyakorolt káros hatásaik csökkentése érdekében, illetve azok látványtakarása szempontjából.

### (3) Az Ev-2 jelű övezetbe az ökológiai folyosók területén lévő erdőterületek tartoznak.

### Az Ev-2 övezetben:

### a) épületek nem helyezhetők el,

### b) kizárólag olyan nem épület jellegű építmények, létesítmények pl. nyomvonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró gyalogos, nem szilárd burkolatú utak, ismeretterjesztést szolgáló építmények helyezhetők el, amelyek az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák, a védendő természeti értékek állapotát nem veszélyeztetik,

### c) a műszaki infrastruktúrahálózat és építményeinek elhelyezése, közmű építése a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel történhet. Közút az övezetben nem létesíthető.

### (4) Az övezetben kerítés csak táj-természet- környezet- és vad védelmi céllal létesíthető.

### (5) A tájkarakter erősítése és a természetközeli élőhelyek védelme érdekében az erdőterületeken – különösen az Ev-2 övezetben - erdőtelepítés, erdőfelújítás során lehetőség szerint a termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fafajok telepítendők, ill. természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazandók.

(6) Az erdőterületek övezeteire vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

- Mezőgazdasági területek általános előírásai

### 18.§ (1) A mezőgazdasági területek sajátos használatuk szerint:

### a) Má- általános és

### b) Mko- korlátozott funkciójú

### mezőgazdasági területek.

### (2) A mezőgazdasági területekre az alábbi általános előírások vonatkoznak:

### a) a mezőgazdasági övezetek területei a növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységek területei, ezért jellemzően a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás épületei, építményei helyezhetők el.

### b) az egyes övezetekben elhelyezhető épületek kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő építészeti kialakítással, magastetővel létesíthetők.

### c) lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény a mezőgazdasági területeken még átmenetileg sem helyezhető el.

### d) a nemzeti ökológiai hálózat részeként, ökológiai folyosóként nyilvántartott vízfolyások partvonalától számított 50 m-en belül új épületek, építmények nem helyezhetők el, a gyep, nádas művelésű területhasználat, égerligetek megőrizendők.

### e) kerítés csak sövényből, vagy sövénnyel, vagy cserjesávval takart drótfonatból, vagy fából, lábazat nélkül létesíthető, legfeljebb 180 cm magasságú lehet. Tömör kerítés nem alakítható ki.

### f) az egyes övezetekben a már beépített telkeken a beépítettség az adott övezetben meghatározott mértékig növelhető. Ha a telek beépítettsége az övezetben megengedett mértéket meghaladja, a meglévő épület felújítható, a korábbi beépítettség mértékéig átépíthető, de tovább nem bővíthető.

- Általános mezőgazdasági területek (Má)

19.§ (1) Általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás épületei, építményei, valamint birtokközpont telkén lakóépület is elhelyezhető.

(2) Általános mezőgazdasági területek az elhelyezhető építmények szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:

### a) Má-1 övezet: általános mezőgazdasági övezet

(3) Má övezetben a kialakítható legkisebb telekterület: 3000 m2.

(4) Az Má övezetben

a) több telekből álló birtoktest kialakítható. Birtoktest esetén az övezetben meghatározott legnagyobb beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken – kivéve a Szabályozási terven ökológiai folyosóként jelölt területeken lévő telkeket — is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a 10.000 m2-t (1 ha) eléri és a beépítés a szomszéd telkek rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti, továbbá természeti érték megőrzését nem veszélyezteti. Birtoktestként valamennyi mezőgazdasági terület figyelembe vehető. A birtokközpont telkén a beépítettség a 30%-ot nem haladhatja meg.

### b) a birtokközpont telkén – amennyiben a gazdálkodás szükségessé teszi – lakófunkciót is szolgáló épület elhelyezhető. A lakóépület alapterülete az övezetben megengedett beépítési % felét nem haladhatja meg, de a tájkarakter megőrzése érdekében legfeljebb 200 m2 lehet. Lakóépület kialakítása kizárólag a gazdasági épület(ek) kialakításával egy időben, vagy azt követően történhet.

### c) a birtokközpont telkének legalább 30 %-át zöldfelületként kell kialakítani. A birtokközpont körül tájképvédelmi céllal honos növényfajokból álló, többszintű növénysáv (fasor, alatta cserjesávval) létesítendő.

### d) az övezetben épületeket, építményeket szabadonálló módon, legalább 10 m-es előkert, 5 m-es oldalkert és 10 m-es hátsókert betartásával kell elhelyezni.

### e) A SZT-1 jelű tervlapon „vízfolyások ökológiai védőterülete” jellel jelölt területeken állandó és időszakos vízfolyások partvonalától számított 50 m-en belül új épületek, építmények nem helyezhetők el, a gyep, nádas művelésű területhasználat megőrizendő. A szántó művelési ág gyep, rét, legelő vagy erdő művelési ágra változtatható.

(5) Az általános mezőgazdasági területekre vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

- Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület (Mko)

20.§ (1) Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területbe (Mko) az ökológiai folyosóként nyilvántartott területeken levő, a táji –természeti értékek és a környezeti elemek védelme érdekében korlátozottan hasznosítható mezőgazdasági területek tartoznak.

### (2) Az Mko övezetben:

### a) épületek nem helyezhetők el,

### b) önálló reklámhordozók, hirdető berendezések nem helyezhetők el,

### c) kerítés nem alakítható ki,

### d) nem folytatható olyan tevékenység, ill. nem helyezhető el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő növényállományt —kiemelten az égerligeteket—, ökoszisztémákat és egyéb természeti képződményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét megváltoztatja. A területhasználat megváltoztatása kizárólag a természetközeli állapothoz közelítés érdekében történhet,

### e) fásítás kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő honos fafajokkal történhet,

### f) az övezet területén extenzív jellegű, természet-, ill. környezetkímélő gazdálkodás folytatandó.

(3) Korlátozott mezőgazdasági területekre vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

## Vízgazdálkodási terület

21.§ (1) A vízgazdálkodással összefüggő területek a közigazgatási területen az alábbi övezetekre tagolódnak:

a) V-1: vízfolyások, csatornák medre és parti sávja,

c) V-2: vízműterület.

(2) A vízgazdálkodási övezetekben kizárólag a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos építmények, létesítmények helyezhetők el, a vonatkozó vízügyi és természetvédelmi jogszabályok és hatósági előírások előírásainak figyelembe vételével.

(3) A vízfolyások, csatornák és állóvizek mentén a fenntartás számára a vonatkozó országos érvényű jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv biztosítandó. A parti sávban épületek nem helyezhetők el, kizárólag gyep vagy nádas művelési ágú terület alakítható ki.

(4) A vízfolyásokat, állóvizeket kísérő fasorok, facsoportok megtartandók, fásítás kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő honos fafajokkal történhet.

(5) ATarna-patak és a Malom-árok partélétől számított 10m-es területsávon belül a szántó művelési ág kizárólag gyep vagy erdő művelési ágra változtatható.

(6) A V-2 vízműterületek területére vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

- Beépítésre nem szánt különleges területek-Kk

22.§ A különleges beépítésre nem szánt területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, építmények szempontjából az alábbi területekre tagolódnak:

a) KkB: nyersanyag-kitermelés céljára szolgáló bányaterület

b) KkKu: kutató intézet területe

- Nyersanyag-kitermelés céljára szolgáló bányaterület (KkB)

23. § (1) Nyersanyag-kitermelés céljára szolgáló bányaterület övezetébe (KkB) a „Visonta I.—szén” védnevű bányatelek által fedett, továbbá a bányatelek bővítés által érintett területek tartoznak.

(2) Bányanyitás; kitermelés, bányászati vagy egyéb bányászattal összefüggő építmények, létesítmények elhelyezése és ehhez kapcsolódó tevékenységek, a szabályozási terven lehatárolt, valamint bányászati hatósági határozattal megállapított bányatelek határon belül, jóváhagyott műszaki üzemi terv, és hatályos jogszabályokban előírt további hatósági engedélyek alapján végezhetők.

(3) A nyersanyag-kitermelés céljára szolgáló bányaterület övezetben (KkB) elhelyezhető építmények:

a) a bányaüzemeltetéshez szükséges gazdasági épületek, irodai és szociális igényeket kiszolgáló épületek,

b) a kitermeléshez, a kitermelt anyag kezeléséhez, szállításához szükséges építmények,

c) a felszíni és felszín alatti vizek elvezetését, előírt kezelését szolgáló közmű-létesítmények,

d) a területfelhasználással összefüggő természetes és mesterséges tereptárgyak.

(4) A bányászati hasznosítás során átalakított terület tájbaillesztése, ill. a terület újrahasznosítása érdekében az övezetben a bányászati tevékenység felhagyását követően a műszaki üzemi terv tájrendezési terve alapján komplex tájrehabilitációt kell végezni, melyet a bányászati tevékenység felhagyásának ütemében folyamatosan kell megvalósítani. A tájrehabilitáció során a tájba illesztés elősegítése miatt a térségben  honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat kell alkalmazni.

(5) A bányaművelés megkezdéséig a területeken a mezőgazdasági művelés folytatható.

(6) A nyersanyag-kitermelés céljára szolgáló bányaterület övezetében található utak, vízfolyások védelme a bányakapitányság vonatkozó előírásai szerint biztosítandó. Megszüntetésük, áthelyezésük a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a tulajdonos, illetve kezelő hozzájárulásával lehetséges.

(7) A nyersanyag-kitermelés céljára szolgáló bányaterület övezetére vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

- Kutatóintézet területe (KkKu)

24. § (1) Kutatóintézet terület övezetbe (KkKu) a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola Fleischmann Rudolf Kutatóintézetének területe tartozik.

(2) Az övezet területén növénynemesítési, agrotechnikai, tápanyag-gazdálkodási, biotermesztési kutatásokhoz szorosan kapcsolódó, nem épület jellegű építmények helyezhetők el.

(3) A Kutatóintézet övezetére vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

## Fejezet:

Védelmi előírások

- Művi értékvédelem

25.§ (1) A műemlékek jegyzékét az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az országos műemléki védelem alatt álló ingatlanok műemléki környezetét a szabályozási tervlap jelöli.

(3) A helyi védelem alatt álló épületek tömeg- és homlokzatalakítása a mai állapotnak megfelelően megtartandó, anyaghasználatában az eredeti anyaghasználathoz kell igazodnia. Amennyiben az eredeti anyaghasználat és alkalmazott épületszerkezetek nem ismertek, úgy csak természetes anyagokat lehet alkalmazni pl. tégla, kő, cserép, természetes pala, fa stb. Felújításukat az eredeti építészeti szerkezetek, részletek, tagozatok megtartásával, az eredeti anyagok alkalmazásával kell megoldani.

(4) A közigazgatási területen található régészeti lelőhelyek jegyzékét a 2. függelék tartalmazza.

(5) Az érintett helyrajzi számú területeken bármilyen beruházás tervezését megelőzően, a beruházó költségére, régészeti szakvélemény kikérése, valamint a területre vonatkozóan terepbejárásos régészeti hatásvizsgálat készítése szükséges.

# Táj- és természetvédelem

26.§ (1) A közigazgatási területen található természetes és természetközeli élőhelyek —különös tekintettel a vízfolyások, árkok menti természetközeli gyep- és erdőterületekre, vizes élőhelyekre— megóvását, az állatok vonulását és az élőhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását biztosítani kell.

(2) A biológiai sokféleség megőrzése és a tájkép védelme érdekében a természetközeli gyepterületek és a mezővédő erdősávok, fasorok, továbbá a vízfolyások, árkok menti természetközeli növényzet, facsoportok megtartandók.

(3) A Szabályozási terven jelölt természetvédelmi szempontból értékes területeken (ökológiai folyosó területein, Natura 2000 területeken, természeti értékekben gazdag területeken) tevékenységek a külön jogszabályokban (4.sz függelék 2.) meghatározottak szerint a természetvédelmi hatóság engedélyével, illetve szakhatósági hozzájárulásával folytathatók.

(4) A Szabályozási terven jelölt „ökológiai folyosó” területén és „természeti értékekben gazdag terület”eken bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Ökológiai folyosóként nyilvántartott területeken új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.

# Környezeti feltételek

27.§ (1) A rendelet környezetvédelmi előírásait a vonatkozó hatályos környezetvédelmi tárgyú jogszabályokkal együttesen kell figyelembe venni.

(2) A település területén zavaró hatású ipari létesítmény nem létesíthető.

# A termőföld védelme

28.§ (1) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységtől függően víz-, szénhidrogén-, stb. záró) aljzaton végezhetők.

(2) A földmozgatással járó építési-, rendezési tevékenység tereprendezés, alapozás, előkészítés végzése során:

a) a kitermelt humuszt és az altalajt egymástól elkülönített területen kell tárolni újrahasznosításig,

b) a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során biztosítani kell a kiporzás elleni védelmet (nedvesítéssel, takarással),

c) az építési tevékenység befejeztével a deponált humuszos talaj hasznosítását lehetőség szerint helyben kell megoldani, vagy a szakhatóságok által előírt helyen és módon kell kezelni.

(3) A defláció elleni védelem érdekében azon 5 hektárt meghaladó szántó művelési ágú mezőgazdasági területen, amelynek az uralkodó szél irányába eső határától 50 m-en belül erdő művelési ágú terület, vagy védőfásítás nem található, a terület minimum 2%-án többszintes védőfásítást (fák és cserjék együttes telepítését) kell kialakítani, a teleknek az uralkodó szél, vagyis az ÉNy-i irányába eső határa mentén.

(4) A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani, a beruházás megkezdéséig, belterületbe vonásig az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni.

# A felszíni és felszín alatti vizek védelme

29.§ (1) Belterületeken a szennyvizet a közcsatorna kiépítéséig zárt tárolóba kell gyűjteni. A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) csak megfelelő előtisztítás és a minőség ellenőrzése után engedhetők a befogadóba.

(2) A vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait —a vizes élőhelyek védelme érdekében— meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell alkalmazni.

(3) A vízbázis védelme érdekében a lehatárolásra került hidrogeológiai védőidom területén a szükséges előírások és korlátozások jelen rendelet kötelező érvényű kiegészítő mellékletét képezik. A pontos lehatárolásnak meg kell egyeznie a belterületi szabályozási terv léptékével és alaptérképével, a rendelet-kiegészítésnek helyrajzi számok szerint kell felsorolni az érintett ingatlanokat.

# A levegő tisztaságának védelme

30.§ (1) Új levegőterheléssel járó létesítmények elhelyezésénél érvényesíteni kell az átszellőzés szempontjait és meg kell követelni a légszennyezettségi, illetve kibocsátási határértékek betartását. Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz. A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

(2) A belterületen levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenység, valamint diffúz légszennyezést, kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenység nem folytatható. A külterületen védelmi övezetet igénylő létesítmény kizárólag abban az esetben létesíthető, ha védő övezete lakóterületet, vegyes területet, üdülőterületet, oktatási, egészségügyi, rekreációs és pihenési célú területet nem érint. Védelmi övezeten belül lakó-, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület nem helyezhetők el, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.

# Az élővilág védelme

31.§ (1) A beépítésre tervezett területeken a tényleges beépítésig biztosítani kell a jelenlegi művelési ág fenntartását.

(2) Védőzöld sávok, véderdősávok telepítésénél többszintű növényállományt kell kialakítani. A telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók.

# Környezeti aj és rezgés elleni védelem

32.§ (1) Kompolt környezeti zaj ellen védendő területei az alábbi zajvédelmi kategóriákba (4.sz. függelék:) tartoznak:

a) 2. zajvédelmi kategória: Lf, Kt építési övezetekbe és Z-kp övezetekbe sorolt területek,

b) 3. zajvédelmi kategória: Vt építési övezetekbe sorolt területek,

c) 4. zajvédelmi kategória: Gksz építési övezetekbe sorolt területek.

# Hulladékgazdálkodás

33.§ (1) A keletkező kommunális szilárd hulladékok rendezett gyűjtését és rendszeres időközönként kijelölt hulladéklerakó helyre történő szervezett elszállítását biztosítani kell. A belterületen keletkező kommunális hulladékot elszállításig zárt tárolóedényben kell tárolni. Az így összegyűjtött hulladékok a település szervezett hulladékszállítási rendszerén keresztül szállítandók el engedéllyel rendelkező kijelölt hulladéklerakó helyre.

(2) Külterületen a telek tulajdonosa köteles a keletkező kommunális és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt hulladéklerakó telepre történő szállításáról gondoskodni.

(3) A veszélyes hulladékokat (4.sz. függelék. 4)   az ártalmatlanításig, ill. az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban (4.sz. függelék. 5)  előírt módon, hulladékfajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és környezetszennyezés nélkül tárolni. A veszélyes hulladékok elszállítását kizárólag erre a célra engedéllyel rendelkező szerv végezheti.

## Fejezet

A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények

34.§ (1) A 028/3, 030 hrsz telkek területéből a szabályozási terven jelölt 12 méter széles sávot közút céljára kell lejegyezni.

## Fejezet

### Záró rendelkezések

35.§ (1) A rendelet hatályba lépésével az 1. § (1) bekezdésben meghatározott területre vonatkozó területrendezési tervek és korábbi intézkedések hatályukat vesztik.

(2) A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, mellyel egy időben a területre vonatkozó Kompolt község szabályozási előírásairól szóló	 15/2004.(IX.16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) Hatályukat vesztik továbbá a 15/2004.(IX.16.) 	önkormányzati rendelet módosításáról szóló

a) 2/2005. (II. 3.) önkormányzati rendelet,

b) 7/2005. (IV. 28.) önkormányzati rendelet,

c) 8/2005. (V. 26.) önkormányzati rendelet,

d) 4/2006. (III. 16.) önkormányzati rendelet,

e) 7/2006. (VII. 10.) önkormányzati rendelet,

f) 6/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet,

g) 3/2009. (III. 26.) önkormányzati rendelet,

i) 10/2011. (VIII. 3.) önkormányzati rendelet.

(4) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

(5) A jelen rendeletet a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

36.§ (1) Jelen rendelet rajzi mellékletét képezi:

a) SZT-1 jelű melléklet: „Külterületi Szabályozási Terv - M= 1: 25000”

b) SZT-2 jelű melléklet:  „Belterületi Szabályozási Terv - M= 1: 5000”

A HÉSZ 2. mellékletét képező SZT-2 jelű tervlap e rendelet 1. mellékletét képező SZT-2/1/2020mód jelű és 2. mellékletét képező SZT-2/2/2020mód tervlapok tartalmának megfelelően módosul.

A HÉSZ 3. mellékletét képező SZT-1 jelű tervlap e rendelet 3. mellékletét képező SZT-1/1/2020mód jelű és a 4. mellékletét képező SZT-1/2/2020mód jelű tervlapok tartalmának megfelelően módosul.

(2) Jelen rendelet mellékletét képezi:

1. melléklet: „Összefoglaló az egyes övezetekre vonatkozó építési szabályokról”

(3) Jelen rendelet függelékét képezi:

1. függelék: „A település területén található műemlékek” című jegyzék

2. függelék: „A település területén található régészeti lelőhelyek” című jegyzék

3. függelék: „Védett természeti területek, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek” című jegyzék

4. függelék: „Jogszabályi hivatkozások” című jegyzék

Mellékletek

# 1. melléklet a 8/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelethez 
Összefoglaló az egyes építési övezetekre és övezetekre vonatkozó építési szabályokról

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

## Falusias lakóterület

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2) | A kialakítható új telek legkisebb szélessége (m) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | Lf-1 | O | 2000/K | 15 | 30 | 50 | 4,5 |
| 4 | Lf-2 | O | 600 | - | 30 | 50 | 4,5 |
| 5 | Lf-3 | O* | 800 | - | 30 | 50 | 4,5 |

Jelmagyarázat:

O = oldalhatáron álló

SZ = szabadon álló

K = kialakult

*saroktelek esetén szabadon álló is lehet

## Településközpont vegyes terület

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | Vt-1 | SZ | K* | 30 | 50 | 4,5 |
| 4 | Vt-2 | SZ | 3000 | 30 | 40 | 6,0 |
| 5 | Vt-3 | SZ | 500 | 25 | 60 | 6,0 |
| 6 | Vt-4 | SZ | 800 | 35 | 35 | 4,5 |

Jelmagyarázat:

SZ = szabadon álló

K = kialakult

*A műemlék telke nem osztható, a műemléki környezetben lévő telkek csak a 	műemléki szempontok figyelembe vételével oszthatók, minimális telekterület 800 m2.

## Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2) | A kialakítható új telek legkisebb szélessége (m) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | Gksz-1 | SZ | K | - | 50 | 30 | 6,0 |
| 4 | Gksz-2 | SZ | 12000 | 40 | 40 | 30 | 12,0 |
| 5 | Gksz-3 | SZ | 3000 | 40 | 40 | 30 | 6,0 |
| 6 | Gksz-4 | SZ | 5000 | - | 30 | 45 | 9,0 |

Jelmagyarázat:

SZ = szabadon álló

K = kialakult

3/A. Egyéb ipari gazdasági terület

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2) | A kialakítható új telek legkisebb szélessége (m) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | Gipe-1 | SZ | 3000 | 40 | 40 | 30 | 6,0 |

## Különleges temető terület

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | Kt | SZ | 5000 | 10 | 70 | 4,5 |

Jelmagyarázat:

SZ = szabadon álló

## Különleges sportpálya terület

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | Ksp | SZ | 20000 | 10 | 40 | 4,5 |

Jelmagyarázat:

SZ = szabadon álló

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

## Zöldterület övezetei

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | Az építési telek |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | A kialakítható új telek legkisebb telekterülete (m2) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | Z-kp | SZ | K | 2 | 85 | 3,0 |

Jelmagyarázat:

SZ = szabadon álló

K = kialakult

## Erdőterületek

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | A földrészlet |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | Beépíthető földrészlet legkisebb területe (m2) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 4 | Ev-1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Ev-2 | - | - | - | - | - |

## Általános mezőgazdasági területek

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | A földrészlet |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | Beépíthető földrészlet legkisebb területe (m2) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | Má | SZ | 30 000 | 1 | - | 4,5 |
| 4 | Má övezetben birtokközpont telkén | SZ | 10 000 | 30 | - | 4,5 |

Jelmagyarázat:

SZ = szabadon álló

## Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | A földrészlet |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | Beépíthető földrészlet legkisebb területe (m2) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | Mko | - | - | - | - | - |

## Beépítésre nem szánt vizgazdálkodási terület-vízműterület

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | A földrészlet |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | Beépíthető földrészlet legkisebb területe (m2) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | V-2 | SZ | K | 10 | 80 | 4,5* |

* kivéve víztorony

## Beépítésre nem szánt különleges terület—bányatelek területe

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | A földrészlet |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | Beépíthető földrészlet legkisebb területe (m2) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | Kkbt | SZ | 5000 | 2 | 20 | 8* |

* kivéve technológiai építmény

## Beépítésre nem szánt különleges terület—kutatóközpont területe

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési övezet |  | A földrészlet |  |  | Az épület megengedett legnagyobb építmény-magassága (m) |
| 2 | Övezeti jel | A beépítés jellemző módja | Beépíthető földrészlet legkisebb területe (m2) | A megengedett legnagyobb beépítettség % | A legkisebb kialakítandó zöldfelület % |  |
| 3 | KkKu | - | - | - | - | - |

Függelék

# 1. függelék a 8/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
A település területén található műemlékek

- Műemlékek

a)	Deák F.u.17. Lakóház Hámán Kató szülőháza 454 hrsz.

b)	Fleischmann u. 2. Magtár barokk 82/14 hrsz.

c)	Fleischmann u. 2. Károlyi kastély és pincéi 82/13 hrsz.

- Műemléki környezet:

A műemlék környezetében lévő, Szabályozási Terven jelölt terület.

Hrsz.: 82/9/10/11/12 , 438, 440, 441, 453,.

# 2. 	függelék a 8/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
A település területén található régészeti lelőhelyek

1. Újsori és Kápolnai-határra-dülők alatti területek – 647/2, 648/2, 649/2, 650/2, 889/54, 027, 035/1 hrsz,

2. Maktári-dülő terüle: - 889/37, 889/35, 889/56 hrsz,

3. Kistéri –Kistér-Major II dűlő:-  0102/1/2, 097/1/2, 0103/1, 0104/1/2, 0105/2 hrsz,

4. Nyomda területe: - 085/5, 85/6 hrsz,

5. Kutató Intézet területe: - 82, 82/1/2/3/4/5/6/7, 6/10, 6/11, 0236 hrsz

6. Kígyós-ér terület, KÖH nyilvántartási szám: 48979 0200, 0202, 0203, 0229, 0204,0205 hrsz.

# 3. függelék a (/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelethez
Védett természeti területek, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek

1. Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek, ún. Natura 2000 területek:

- különleges madárvédelmi terület: Hevesi-sík (SPA, HUBN 10004)

# 4.sz.függelék a 8/2012. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

# Jogszabályi hivatkozások:

- 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 21. §-a és 38-39. §-ai, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9.§

- 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott területi kategóriák: „1. üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek, 2. lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület, 3. lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület, 4. gazdasági terület”

- a veszélyes hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza

- 2000. évi XLIII. tv. és 98/2001 (VI.15.) Korm. rend. Előírásai

- 1988. évi törvény a közúti közlekedésről

- OTÉK 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet

- Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII.21.) Korm. rendelet

Módosította: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

Kiegészítette: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

Módosította: 2/2020. (IV. 29. önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

Kiegészítette: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

1

Módosította: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

Módosította: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

Módosította: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

Módosította: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

Szövegrészt módosította: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

Szövetrészt módosította: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

Szövetrészt módosította: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

A 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet mellékletét képezi, hatályos: 2020. április 30-tól

A 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet mellékletét képezi, hatályos: 2020. április 30-tól

Kiegészítette: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól

Kiegészítette: 2/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2020. április 30-tól